## RK3566控制板

| 主要硬件指标 |  |
| --- | --- |
| CPU | RK3566 , 四核64位Cortex-A55处理器，主频最高1.8GHz |
| GPU | ARM G52 2EE图形处理器，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2， OpenCL 2.0，Vulkan 1.1，内嵌高性能2D加速硬件 |
| NPU | 集成RKNN NPU AI 加速器，1Tops@INT8性能 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet架构模型一键转换 |
| 内存 | DDR4 2GB |
| 存储器 | EMMC 16G |
| 解码分辨率 | 4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 1080P 60fps H.265/H.264视频编码 |
| 操作系统 | Android 11 |
| 网络支持 | 支持WiFi、蓝牙 |
| USB口 | 3个USB 2.0、1个USB3.0 |
| 串口 | 2路UART |
| 存储卡 | TF卡 |
| 显示 | HDMI2.0，最高支持4K@60Hz输出 MIPI DSI，支持单双通道模式，最高支持2560*1440@60fps输出 eDP1.3，最高支持2560x1600@60fps输出 |
| 喇叭输出 | 最高达到1.3W双喇叭输出 |
| 系统升级 | 支持 TF卡/USB |

## 接口参数说明

## ◆ I2C接口(PH母座，1*6pin，2.0mm)

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 电源 | 3.3V电源 |
| 2 | SDA | 输出 | I2C数据 |
| 3 | SCL | 输出 | I2C数据 |
| 4 | INT | 输出 | 中断 |
| 5 | REST | 输出 | 复位 |
| 6 | GND | 地线 | 地线 |

·  电池接口（PH母座，1*4pin，2.0mm）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC BAT- | 电源 | 负极 |
| 2 | VCC BAT- | 电源 | 负极 |
| 3 | VCC BAT+ | 电源 | 正极 |
| 4 | VCC BAT+ | 电源 | 正极 |

· MIC接口（PH母座，1*4pin，2.0mm）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | MIC2 IN | 输入 | MIC2 IN |
| 3 | MIC1 IN | 输入 | MIC1 IN |
| 4 | NC | NC | NC |

·  SPK接口（PH母座，1*4pin，2.0mm）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | SPKP OUT | 输出 | 音频输出 |
| 3 | SPKN OUT | 输出 | 音频输出 |
| 4 | GND | 地线 | 地线 |

·   I/O接口（PH母座，2*5pin，2.0mm）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC5V | 电源 | 5V电源输出 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |
| 3 | I/O_3A6 | I/O | I/O_3A6 |
| 4 | I/O_3B5 | I/O | I/O_3B5 |
| 5 | I/O_3B1 | I/O | I/O_3B1 |
| 6 | I/O_3A5 | I/O | I/O_3A5 |
| 7 | I2C5_SDA_M0 | I2C | I2C5_SDA_M0 |
| 8 | I2C5_SCL_M0 | I2C | I2C5_SCL_M0 |
| 9 | I/O_3B2 | I/O | I/O_3B2 |
| 10 | I/O_3B0 | I/O | I/O_3B0 |

·   串口*2（PH母座，1*4pin，2.0mm）,TTL

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | RX | 输入 | 串口数据接收 |
| 3 | TX | 输出 | 串口数据发送 |
| 4 | VCC3V | 输出 | 3V电源输出 |

·  背光接口（PH母座，1*6pin，2.0mm）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLED | 电源 | LED背光输出12V |
| 2 | VLED | 电源 | LED背光输出12V |
| 3 | LED_EN | 输出 | LED背光使能 |
| 4 | LED_PWM | 输出 | LED背光调节信号 |
| 5 | GND | 接地 | 地线 |
| 6 | GND | 接地 | 地线 |

·  USB（PH母座，1*4pin，2.0mm）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | DP | 输入/出 | DP |
| 3 | DM | 输入/出 | DM |
| 4 | 5V | 电源 | 5V输出 |

·   MIPI  摄像头接口（ 30PIN，0.5mm间距 ）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC 1V8 DVP | 电源 | VCC 1.8V |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |
| 3 | VCC 1V5 DVP | 电源 | VCC 1.5V |
| 4 | GND | 接地 | 地线 |
| 5 | VCC 2V8 DVP | 电源 | VCC 2.8V |
| 6 | GND | 地线 | 地线 |
| 7 | AVDD 2V8 DVP | 电源 | AVDD 2.8V |
| 8 | GND | 地线 | 地线 |
| 9 | MIPI_CSI_RX_CLK0P | 时钟 | MIPI 时钟 |
| 10 | MIPI_CSI_RX_CLK0N | 时钟 | MIPI 时钟 |
| 11 | GND | 接地 | 地线 |
| 12 | MIPI_CSI_RX_D0P | 数据 | MIPI RX D0 positive |
| 13 | MIPI_CSI_RX_D0N | 数据 | MIPI RX D0 negative |
| 14 | GND | 接地 | 地线 |
| 15 | MIPI_CSI_RX_D1P | 数据 | MIPI RX D1 positive |
| 16 | MIPI_CSI_RX_D1N | 数据 | MIPI RX D1 negative |
| 17 | GND | 接地 | 地线 |
| 18 | MIPI_CSI_RX_D2P | 数据 | MIPI RX D2 positive |
| 19 | MIPI_CSI_RX_D2N | 数据 | MIPI RX D2 negative |
| 20 | GND | 接地 | 地线 |
| 21 | MIPI_CSI_RX_D3P | 数据 | MIPI RX D3 positive |
| 22 | MIPI_CSI_RX_D3N | 数据 | MIPI RX D3 negative |
| 23 | GND | 接地 | 地线 |
| 24 | MIPI_MCLK | 时钟 | MIPI 主时钟 |
| 25 | GND | 接地 | 地线 |
| 26 | MIPI_CSI_RST | 复位 | 复位 |
| 27 | MIPI_CSI_PDN | 数据 | MIPI_CSI_PDN |
| 28 | GND | 接地 | 地线 |
| 29 | I2C2_SCL_M1 | 数据 | I2C_数据 |
| 30 | I2C1_SDA_M1 | 数据 | I2C_数据 |

·  MIPI屏接口（ 双排排针，2*15pin，2.0mm ）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC_LEDK | 电源 | 电源 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | VCC_LEDA | 电源 | 电源 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | VLCD_DIS | 电源 | 电源 |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | VCCA1.8_DSI | 电源 | 1.8V电源 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | LCD_EN_MIPI | 使能 | 使能脚 |
| 13 | GND | 接地 | 地线 |
| 14 | LCD_RST_MIPI | 复位 | 复位脚 |
| 15 | GND | 接地 | 地线 |
| 16 | MIPI_TX0_D0P | 数据 | MIPI TX D0 position |
| 17 | MIPI_TX0_D0N | 数据 | MIPI TX D0 negative |
| 18 | GND | 接地 | 地线 |
| 19 | MIPI_TX0_D1P | 数据 | MIPI TX D1 position |
| 20 | MIPI_TX0_DIN | 数据 | MIPI TX D1 negative |
| 21 | GND | 接地 | 接地 |
| 22 | MIPI_TX0_CLKP | 时钟 | MIPI 时钟 |
| 23 | MIPI_TX0_CLKN | 时钟 | MIPI 时钟 |
| 24 | GND | 接地 | 地线 |
| 25 | MIPI_TX0_D2P | 数据 | MIPI TX D2 position |
| 26 | MIPI_TX0_D2N | 数据 | MIPI TX D2 negative |
| 27 | GND | 接地 | 地线 |
| 28 | MIPI_TX0_D3P | 数据 | MIPI TX D3 position |
| 29 | MIPI_TX0_D3N | 数据 | MIPI TX D3 negative |
| 30 | GND | 接地 | 地线 |

·   EDP接口 （ 双排排针，2*15pin，2.0mm）

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLCD_DIS | 电源输出 | 电源输出 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | GND | 接地 | 地线 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | EDP_TX_AUXP | 输出 | EDP_AUXP |
| 9 | EDP_TX_AUXN | 输出 | EDP_AUXN |
| 10 | GND | 接地 | 接地 |
| 11 | EDP_TX_D0N | 输出 | EDP TX channel 0 negative |
| 12 | EDP_TX_D0P | 输出 | EDP TX channel 0 positive |
| 13 | GND | 接地 | 地线 |
| 14 | EDP_TX_D1N | 输出 | EDP TX channel 3 negative |
| 15 | EDP_TX_D1P | 输出 | EDP TX channel 3 positive |
| 16 | GND | 接地 | 地线 |
| 17 | EDP_TX_D2N | 输出 | EDP AUX CH negative |
| 18 | EDP_TX_D2P | 输出 | EDP AUX CH positive |
| 19 | GND | 接地 | 地线 |
| 20 | EDP_TX_D3N | 输出 | EDP TX channel 3 negative |
| 21 | EDP_TX_D3P | 输出 | EDP TX channel 3 positive |
| 22 | GND | 接地 | 地线 |
| 23 | NC | NC | NC |
| 24 | NC | NC | NC |
| 25 | NC | NC | NC |
| 26 | NC | NC | NC |
| 27 | VCC5V | 电源 | DC 5V 电压 |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 | GND | 接地 | 地线 |